拓展训练 2020年中考物理专题分类卷  专题十五 欧姆定律（真题篇）

一、选择题

1.(2017·铜仁)图中，能正确描述电阻一定时，电流随电压变化的图象是(    )

A                B               C              D

2．（2017·南充）如图所示，电源电压恒为6V，是定值电阻，A、B是滑动变阻器的两端。闭合开关，当滑片P在A端时，的示数为0.6 A；当滑片P移到B端时，的示数为0.2 A．则和滑动变阻器的最大阻值分别是    (  )

A. 10Ω，15Ω    B.10Ω，20Ω    C.10Ω，30Ω    D.30Ω，10Ω

3．(2017·临沂)如图是电阻甲和乙的图象，小明对图象信息作出的判断，正确的是 (  )

A．当甲两端电压为0.5 V时，通过它的电流为0.3 A

B．当乙两端电压为2.5 V，其电阻值为10Ω

C．将甲和乙串联，若电流为0.3 A，则它们两端的电压为2V

D．若甲和乙并联，若电压为1V，则它们的干路电流为0.4 A

4．(2015·滨州)如图所示电路中，闭合开关S，灯泡发光，电路正常，若将电压表与电流表交换位置，电路可能出现的情况是    (    )

A．电流表、电压表被烧毁

B．电压表示数接近电源电压

C．灯泡正常发光

D．电流表有示数

5．（2017·襄阳）在如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针都向右偏转相同角度，则电阻和阻值之比为    (    )

A．1:1    B．1:5    C．4:1    D．4:5

6．（2018·安徽）如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关，在保证电路元件安全的前提下，向左移动滑动变阻器的滑片，在移动滑片的过程中，下列说法正确的是  (    )

A．电流表的示数变大，电压表的示数变大

B．电流表的示数变小，电压表的示数变大

C．电流表的示数变小，电压表的示数变小

D．电流表的示数变大，电压表的示数变小

7．（2016·宁夏）小明对中考体育测试使用的身高测量仪感兴趣，为了了解它的测量原理，他尝试设计了如图所示的四个电路，其中能够实现身高越高、电压表示数越大的电路是 (  )

A                   B                   C                   D

8．(2018·武汉)为了能自动记录跳绳的次数，某科技小组设计了一种自动计数器，其简化电路如图甲所示，是一种光敏元件，每当绳子挡住了射向的红外线时，的电阻会变大，自动计数器会计数一次，信号处理系统能记录AB间每一时刻的电压，若已知电源电压为12 V，某一时段AB间的电压随时间变化的图象如图乙所示，则下列说法正确的是  (    )

A．AB两端电压为6V时，跳绳自动计数器会计数一次

B．绳子挡住了射向的红外线时，和的阻值相等

C．绳子没有挡住射向的红外线时，的阻值是的3倍

D．绳子挡住了射向的红外线时，的阻值会变为原来的5倍

二、填空题

9．(2018·天津)当某导体两端电压是3V时，通过它的电流是0.2 A，该导体的电阻是____Ω；当它两端电压为0时，该导体的电阻为____Ω．

10.（2016·绥化）如图所示，闭合开关后，电压表的示数为6 V，电流表的示数为0.3 A，则电阻R的阻值为____Ω；当开关断开时，该电阻的阻值为____Ω．

11．（2015·南京）如图所示，电源电压恒定，=20 Ω，闭合开关S，断开开关，电流表示数是0.3 A；若再闭合，发现电流表示数变化了0.2 A，则电源电压为____V，的阻值为____Ω．

12.将一段电阻丝R和一个阻值为的定值电阻串联．接在电压为U=2 V的电源上，现改变电阻丝接入电路的长度．测得通过电阻丝的电流和电阻丝相应的接入长度L，得到了电流的倒数与长度的关系图像（图象）如图所示，由此可知：该定值电阻=____Ω；当电阻丝的接入长度为L=0.5 m时，相应电阻丝的电阻R’=____Ω.

三、实验探究题

13. (2017·连云港)小明同学在“探究通过导体的电流与电阻的关系”时，他用图甲所示的电路进行实验，实验中电阻R两端的电压始终保持2.4 V不变.

(1)请用笔画线代替导线，将甲图中实物电路连接完整（导线不得交叉）．

(2)开关闭合前，滑动变阻器的滑片P应置于____（选填“A”或“B”）端．

(3)在实验过程中，当把电阻R由5Ω更换为10Ω时，滑动变阻器接入电路中的电阻应____．（选填“变大”“变小”或“不变”）

(4)某次实验时电流表的示数如图乙所示，则电流表示数为____A，此时R的阻值为____Ω．

14．(2018·海南)在“测量小灯泡电租”实验中，小灯泡的额定电压U=2.5 V．

(1)请用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整．

(2)闭合开关后，发现电流表指针如图乙所示，其原因是_______________________________.

(3)排除故障后，闭合开关，移动滑片P使电压表示数为2.5 V，电流表示数如图丙所示=____A，则小灯泡的电阻R=____Ω．

(4)如图丁所示，是小华同学利用图甲电路做实验时，测绘出的小灯泡的电流随电压变化的关系图象，在图甲电路中，电源电压U=4.5V保持不变，当滑动变阻器取值=10 Ω时，小灯泡电阻值为=____Ω（保留两位小数点）

四、计算题

15．（2018·广东）如图甲所示，已知定值电阻的阻值为30 Ω，闭合开关时整个电路正常工作，两电流表的指针都在同一位置，示数如图乙所示．（设电源电压保持不变），求：

(1)电源电压U是多少？

(2)通过定值电阻的电流是多少？

(3)现用一个未知阻值的定值电阻替换电阻或，替换后只有一个电流表的示数发生了变化，请判断替换的是电阻或．

(4)此时替换后电流表示数减少了0.3 A，求未知电阻的阻值．

专题十五  欧姆定律（真题篇）

1．A解析：电阻一定时，电流与电压成正比。A．图象反映的是电流与电压成正比，故A正确；B．图象反映的是电流随电压增大而减小，故B错误；C.图象中当导体两端电压为0时，电流不为0，故C错误；D.图象反映的电流与电压成反比，故D错误，故选A。

2．B解析：由图知，当滑片在A端时变阻器连入阻值为0，只有接入电路，由欧姆定律可得：=10 Ω，

由图知，当滑片P移到B端时，两电阻串联，变阻器连入的阻值为最大值，由欧姆定律可得：=30 Ω，

由串联电路特点知滑动变阻器的最大值：= 30Ω-10Ω=20 Ω.故选B。

3．C

4．B解析：由图可知，电压表接灯泡的两端，测量的是电源的电压，电流表测电路中电流；当两表互换后，则电压表串接在电路中，因其内阻过大，则由欧姆定律可得，电路中电流很小，故电流表示数接近为零，灯泡不亮；而此时相当于电压表并联在电源两端，故测量的仍为电源电压，故电压表示数接近电源电压．ACD错误，B正确．故选B

5．C解析：由电路图可知，当闭合开关后，两电阻串联，测两端的电压，电压表测电源电压；因串联电路的总电压等于各分电压之和，且两个电压表指针偏转角度相同，所以，电压表的示数是电压表示数的5倍，即U=5，

则电阻和两端的电压之比：.

在串联电路中，电流相等，由U=R可知，电阻和两端的电压之比等于和的阻值之比，所以，，故选C．

6．D

7．B解析：A.两电阻串联，电压表测R’两端的电压，身高越高R’接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，R两端的电压变大，所以串联电路的总电压不变R’电压变小，即电压表的示数变小，故A不符合题意；B.两电阻串联，电压表测R两端的电压，身高越高R’接入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，根据欧姆定律可知电路中的电流变大，R两端的电压变大，即电压表的示数变大，故B符合题意；C两电阻串联，电压表测电源的电压，因电源的电压不变，所以身高变高时电压表的示数保持不变，故C不符合题意；D．两电阻并联，电压表测电源的电压，身高最高时，定值电阻R不能保护电路，并且由并联电路电压特点知电压表的示数不变，故D不符合题意，故选B.

8．D

9．15；15．

10．20；20．

解析：根据欧姆定律可得电阻的阻值：；

电阻是导体的一种属性，不随导体两端电压和导体中电流的改变而改变，所以当开关断开时，该电阻的阻值仍为20 Ω．

11．6；30．

解析：(1)闭合S，断开时，电路为的简单电路；由可知，电流的电压：；

(2)若再闭合时，两电阻并联，则，电流表示数的变化量即为支路的电流，则=0.2 A；

由可知，．

12．0.8；1.6．

13．(1)如图所示；(2)A；(3)变大；(4)0. 2；12．

解析：(1)因实验中电阻R两端的电压始终保持2.4 V不变，故电压表选用小量程与电阻并联，如图所示；

(2)开关闭合前，滑动变阻器的滑片P应置于阻值最大处，即A端．

(3)根据串联分压原理可知，将定值电阻R由5 Ω改接成10 Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向A端移动，使电压表的示数为2.4 V；

(4)某次实验时电流表的示数如图乙所示，图中电流表选用小量程，分度值为0.02 A，示数为0.2 A，此时R的阻值.

14．(1)如图所示；

(2)电流表正负接线柱接反了；(3)0.5；5；(4)2. 85或2.86.

15．解：(1)两端的电压 =0.3 A×30Ω=9 V

由于并联电路支路电压等于电源电压，所以电源电压U==9 V

(2)根据并联电路的电流规律有

所通过的电流=1.5 A-0.3 A=1.2 A

(3)如果的示数发生变化，则A的示数也一定变化，这显然不符合题意，可见，示数发生变化的一定是电流表A，而电流表的示数不变，由此推断未知电阻替换的是．

(4)当替换后，设此时总电流为，

据题意得 -0.3 A=1.5 A-0.3 A=1.2 A

则通过的电流=1.2 A-0.3 A=0.9 A

根据欧姆定律可求出．