拓展训练 2020年中考物理专题分类卷  专题十七 生活用电

《模拟篇》

一、选择题

1．(2017·郑州模拟)如图是家庭电路简图，两个灯泡均标有“220 V 100 W”，下面说法中不符合安全用电原则的是    (  )

A．图中甲的位置应安装电能表

B．电灯与插座之间是并联的

C．电灯与开关应串联，且开关控制连接火线的一端

D．保险丝熔断后在短时间内可以用铜丝代替

2．（2018·三台县三模）关于家庭电路，下列说法中正确的是    (    )

A．在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大

B．家庭电路中总电流过大，是由于电路中用电器的实际功率过大引起

C．家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，会因为通过用电器的电流过大而烧毁用电器

D．电炉工作时，电炉丝热的发红，而连接电炉的导线并不太热，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

3．(2017·西华县一模)如图是某家庭电路的一部分，下列说法正确的是(    )

A．电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是串联

B．断开开关S时，站在地上的人接触A点或B点都不会触电

C．若在图中甲、乙两处分别装电灯或开关，则开关装在甲处或乙处都可以

D．若闭合开关S时，电灯不亮，保险丝未烧断，则可能是电灯断路

4．(2017·宿州一模)如图所示的家庭电路中，闭合开关后灯泡不亮．用试电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管才发光．用试电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管不发光．发生这一现象的原因可能是    (    )

A．灯丝断了         B．灯泡短路

C．开关接触不良     D．插座短路

5．(2018·福田八校联考)2017年以来，我省磐安、临安等地都有地震发生，地震发生时，选择正确的逃生和自救措施非常重要，下列措施中正确的是(  )

A．迅速进入室内抢运物品

B．室外的人跑到楼内躲避

C．迅速远离高压电线和陡坡

D．高楼层的人们应立刻乘电梯撤离

6．(2018·平谷一模)关于家庭电路和安全用电，下列说法正确的是    (    )

A．大功率家用电器的金属外壳必须接地

B．家庭电路中的熔丝可以临时用铜丝或铁丝代替

C．家庭电路中的熔丝熔断，一定是发生了短路

D．家用电能表上的示数显示了家庭用电的总功率

7．(2018·深圳模拟)下列关于生活用电常识的认识中，符合要求的是  (    )

A．使用试电笔时，手指不能碰到笔尾的金属帽，以免触电

B．三脚插头的用电器也可插入两孔插座

C．家庭电路中开关接在火线或零线上都可以

D．输电线进户后应先接电能表

8．(2018·西华模拟)“注意安全”是同学们日常生活中必须具有的意识，下列有关安全的说法错误的是    (    )

A．如果发生触电事故，应立即切断电源，然后施救

B．雷雨天，人不能在高处打伞行走，否则可能会被雷击中

C．使用验电笔时，手必须接触笔尾金属部分

D．家庭电路中空气开关跳闸一定是发生了短路

二、填空题

9．(2018·玉树二模)家庭电路中，控制灯光的开关和灯泡是____联的，为了用电安全，洗衣机应使用________脚插头．

10.（2016·盐都区模拟）为了保护用电设备的安全，一要防止电流过大，二要防止电路________，家用熔丝是由熔点较________的铅锑合金制成的，它的________较大．

11.（2017·句容市校级一模）测电笔可辨别火线和零线．如图所示，闭合后，发现电灯不亮，用测电笔测试图中的a、b、c、d四点，只有a点不发光，那么可能发生的故障是________．

12. (2017·江西模拟)小明给手机充电时，刚把充电插头插入插座，家里空气开关就跳闸了．小明猜想原因可能是插头内部________导致火线和零线相接触，从而使干路________过大，空气开关跳闸．

13. (2017·枣庄模拟)家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断，用下列方法进行检测，如图所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、S₁，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明L₁____；只闭合S、S₂，若L正常发光，说明L₂____，若此时L无反应，说明L₂________．（选填“正常”“短路”或“断路”）

三、综合题

14. (2018·酒泉模拟)请用笔画线代替导线，将图中元件接入家庭电路，要求：

①开关控制电灯后接入；②三孔插座单独接入．

15. (2017·黄冈模拟)根据下列有关家庭电路提出的问题，进行相应的解答：

(1)当电路发生故障时，电工师傅常用一只额定电压为220 V的灯泡（检验灯泡），放在保险丝位置上，并且断开保险丝，来检查家庭电路中每个支路的情况，如图1所示，当S、S₁闭合时，正常发光，说明该支路________．

(2)当家庭电路中所有灯都工作时，总电阻____．（选填“最大”或“最小”）

(3)如果想再接一盏，把它接在开关S₁的两端，与开关S₁并联，则无论开关S₁断开还是闭合，该灯均不能正常发光，原因是________________．

(4)测电笔是用来辨别火线和零线的，使用时，笔尖与电线接触，手与________接触．

(5)当把台灯插入插座，家中熔丝立即烧断，则可能的原因是________．

(6)利用家庭电路中的电能表和手表测家用电器的功率，其具体数据是：如图2所示的电能表，只让待测用电器单独工作，观察电能表，数出转盘转过25圈所需的时间3 min，则该用电器的功率为________.

四、解答题

16. (2018·萍乡二模)生活中有的人由于家中没有三孔插座或三孔插座被别的用电器占用．就将某些小家电的三脚插头（如图所示）上的1去掉，然后插在两孔插座上，发现用电器也可以正常工作．

(1)这种做法是否合适？请说出你的理由．

(2)请你再说出一种家庭中用电安全方面的注意事项．

模拟篇

1.D解析：A家庭电路中，进户线应先进入电能表，故图中甲的位置应安装电能表，故A符合安全用电原则；B.电灯与插座之间是并联的，这样工作时才会互不影响，故B符合安全用电原则；C．电灯与开关应串联，且开关控制连接火线的一端，故C符合安全用电原则；D.保险丝熔断后如果用铜丝代替，则不能对电路起到保护作用，故D不符合安全用电原则．故选D．

2．D解析：A家庭电路中同时工作的用电器越多，相当于增大了横截面积，故总电阻越小，故A错；B在家庭电路中，因电流过大原因有：电路中发生短路故障；电路中用电器的总功率过大，造成干路电流过大，所以B错；C．家庭电路中不安装保险丝，那么发生短路时，电流不通过用电器，用电器不会烧坏，故C错；D．电炉在使用时，电炉丝和导线串联，=，通电时间t相同，因为，>，所以电流产生的热量>，从而出现电炉丝放出大量的热，而输电导线几乎不发热的现象，故D正确．

3．D解析：A.由于并联电路中的各个用电器是互不影响的，所以电冰箱接入三孔插座后电灯与电冰箱是并联的，故错误；B．断开开关S时，站在地上的人接触A点是会触电的，故错误；C．在家庭电路中，为了安全，一般把开关接在火线和用电器之间，故甲处接开关，乙处接灯，故错误；D．电路如果断路，电路中没有电流，电灯不亮，不会熔断保险丝，故正确，故选D．

4．A解析：用试电笔检测插座的两孔，发现只有插入右孔时氖管才发光，说明右孔连接的是火线，电路连接正常；用试电笔检测A点氖管发光，检测B点氖管不发光，说明在A、B两点之间出现了断路，可能灯丝断了．故选A

5．C解析：当地震来临时，要保持清醒、冷静的头脑，及时将身边的书包或柔软的物品顶在头上；有时间时快速离开室内，跑到空旷地方去；来不及外逃时，双手抱头躲避在卫生间墙角或坚实的家具下，亦可转移到承重墙较多、面积较小的房间内；假如地震时迅速从高处跳楼逃生或乘电梯快速下楼都是不正确的，那样有生命危险；在高压电线附近有触电的危险，陡坡处有坠物滚落的危险，故选项C符合题意．

6．A解析：A大功率家用电器的金属外壳应该用导线接地，防止外壳漏电，发生触电事故，故A正确；B当用铜丝或铁丝代替保险丝后，由于铜丝或铁丝的熔点很高，温度即使升高到一定程度，它也不会自动熔断，起不到保护电路的作用，故B错误；C家庭电路中的熔丝熔断，可能是发生了短路，也可能是电路总功率过大，故C错误；D．家用电能表上的示数显示了该家庭消耗的总电能，故D错误，故选A.

7．D解：A如果手不接触笔尾金属体，无论笔尖金属体接触火线还是零线，氖管都不发光，故不符合要求；B家用电器金属外壳相连接的是地线，这样即使金属外壳带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生，不能用两孔插座替代，故不符合要求；C电灯的开关接在了零线上时，即使断开，电灯或其他用电器仍带电，易发生触电事故，不符合要求；D．输电线进户后应先接电能表，符合要求．

8．D解析：A发生触电事故，用手拉不安全，报警时间来不及，切断电源是首先要做的，说法正确，不符合题意；B雷电容易击中地面上尖端的突起物体，所以雷雨天打伞是极危险的，说法正确，不符合题意；C使用测电笔时，人不能碰到笔尖金属体，但必须接触笔尾金属体，说法正确，不符合题意；D．家庭电路中空气开关跳闸可能是发生了短路，也可能是电路的总功率过大，说法不正确，符合题意．故选D．

9．串；三

解析：家庭电路中的各个用电器是并联的关系，但用电器的开关为了更好的控制用电器，其开关和用电器是串联的，故控制灯的开关和灯泡是串联的；为了用电安全，洗衣机应选用三脚插头，对应三孔的插座，这样可防止因洗衣机的外壳漏电而触电．

10.短路；低；电阻率

解析：保险丝用电阻率较大、熔点较低的铅锑合金制成，这样做是为了当电路短路、或总功率过大出现干路的电流过大时，保险丝能产生较多的热量，保险丝的温度升高而迅速熔断，切断电路，从而起到保护电路的作用．

11. ab两点间发生断路．

解析：b、c、d点能使试电笔发光，说明b、c、d点通过导线都与火线相连通，a点不发光，说明a点没有通过b点与火线相连通，即ab两点间发生断路．

12．短路；电流．

解析：当他把充电插头插入插座时，家里的空气开关就“跳闸”了，说明电路中电流过大，充电器还没有使用，只是插头插入插座的瞬间跳闸，不是总功率过大而是插头处短路造成的．

13.正常；短路；断路．

解析：家用电器工作电压为220 V，将一个普通的白炽灯L与熔断的熔丝并联，闭合闸刀开关，然后逐个合上各用电器的开关；只闭合S、S₁，若L发出暗红色的光（发光不正常），则此时应该是检验灯泡与另一灯泡串联接在火线与零线之间，故该支路没有短路，故L₁正常．只闭合S、S₂，若L正常发光，当检验灯泡正常发光时，说明另一灯泡L₂没有分到电压，该检验灯泡两端的电压应为220 V，则此时一定是灯泡L₂发生了短路；若此时L无反应（即不发光），说明L₂断路．

14.解：如图所示．

15．(1)短路；(2)最小；

(3)当开关闭合时，该灯被短路，当开关断开时，该灯实际电压低所以不能正常工作；

(4)笔尾金属体；(5)插头短路；(6)200 W.

16.解：(1)不合适；因为1连接的是用电器的外壳，与插座上相应的导线和大地相连，如果用电器的外壳和火线之间的绝缘层损坏，使外壳带电，通过1和地线使电流流入大地，不致发生触电事故；

(2)不用湿手扳开关（或不将湿衣服晾晒在电线上）等．