拓展训练 2020年中考物理专题分类卷  专题十八 电与磁《真题篇》

一、选择题．

1．（2018·吉林）下列设备中与发电机工作原理相同的是    (    )

A．电磁铁    B．电动机    C．电铃    D．动圈式话筒

2．(2018·海南)在初中物理的学习中，我们常会用到一些科学研究方法，如：“控制变量法”、“等效替代法”、“类比法”、“模型法”等．在下面几个实例中，采用了等效替代法的是  (  )

A．研究磁场时，引入“磁感线”

B．用速度公式来引入功率公式

C．保持受力面积不变，探究压力的作用效果与压力的关系

D．探究同一直线上二个力的合力与分力的关系

3．(2017·郴州)关于电与磁，下列说法正确的是    (  )

A．同名磁极相互吸引，异名磁极相互排斥

B．电动机工作时，是将机械能转化为电能

C．利用电磁感应现象制成发电机

D．地磁场的北极就在地理北极附近

4．(2017·泰安)如图是我国早期的指南针——司南，它是把天然磁石磨成勺子的形状，放在水平光滑的“地盘”上制成的．东汉学者王充在《论衡》中记载：“司南之杓，投之于地，其柢指南”．“柢”指的是司南长柄，下列说法中正确的是    (  )

①司南指南北是由于它受到地磁场的作用   ②司南长柄指的是地磁场的北极   ③地磁场的南极在地球地理的南极附近  ④司南长柄一端是磁石的北极

A．只有①②正确   B．只有①④正确   C．只有②③正确   D．只有③④正确

5．（2016·武江）如图所示，GMR是巨磁电阻，它的阻值随电磁铁磁性的增强而减小，下列判断正确的是    (  )

A．开关S₁闭合，滑片移到某一位置，电磁铁左端为N极

B．开关S₁闭合，滑片向右移动，电磁铁磁性增强

C．开关S₁和S₂同时闭合，滑片向右移动，GMR的电阻变小

D．开关S₁和S₂同时闭合，滑片向左移动，指示灯变暗

6．（2018·江西）消防应急灯在没有停电时，灯是熄灭的；停电时，标有“36 V”字样的两盏灯就会正常发光，如图所示的电路中符合要求的是  (  )

A             B              C            D

7．(2018·盐城)下列四个选项可表示左边电动剃须刀工作原理的是  (    )

A              B            C            D

8．(2018·天津)图中的a表示垂直于纸面的一根导线，它是闭合电路的一部分．当它在磁场中按箭头方向运动时，能产生感应电流的是    (    )

A           B            C            D

二、填空题

9．（2018·成都）如图甲所示，能自由转动的司南静止时，它的长柄指向南方，说明长柄是____极．如图乙所示，自制电磁铁的线圈匝数一定时，增大电流，电磁铁的磁性会____（选填“增强”“减弱”或“不变”）．

10．（2016·聊城）如图所示，闭合开关，电磁铁通电时，它的上端是____（选填“N”或“S”）极，若将滑动变阻器的滑片向左移动，电磁铁吸引大头针的数目____.

11.（2016·湘潭）如图所示，通电螺线管附近的小磁针处于静止状态，此时它的A端是____极（选填“N”或“S”），电源的a端是____极（选填“正”或“负”）．滑动变阻器的滑片向右调节，则通电螺线管的磁性变____（选填“强”或“弱”）．

12. (2017·淮安)1820年4月的一天，奥斯特讲课时突发奇想，在沿____方向的导线下方放置一枚小磁针，保证导线和小磁针能____放置进行实验，接通电源后发现小磁针明显偏转．随后奥斯特花了三个月时间，做了60多个实验证明电流的确能使磁针偏转，这种现象称____．奥斯特的发现，拉开了研究电磁间本质联系的序幕.

三、作图与实验探究题

13. (2017·扬州)根据小磁针静止时的指向在如图所示中标出通电螺线管的N、S极和电流方向．

14. (2017·杭州)图甲为热敏电阻的R-t图象，图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的恒温箱的简单温控电路，继电器线圈的电阻为150欧，当线圈中电流大于或等于28毫安时，继电器的衔铁被吸合，为继电器线圈供电的电池的电压为6伏，图中的“电源”是恒温箱加热器的电源．

(1)从图甲中可得50℃时热敏电阻的阻值为____欧．

(2)恒温箱的加热器应接在A、B端还是C、D端？________.

(3)若恒温箱内的温度达到100℃时；通过计算分析恒温箱加热器是否处于工作状态？

(4)若在原控制电路中，串联接入一个可变电阻，当该电阻增大时，所控制的恒温箱内的最高温度将____（选填“变大”“不变”或“变小”）．

15. (2018·福建)如图是“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件”的实验装置，闭合开关后，导体棒、灵敏电流计、开关、导线组成闭合电路，实验观察到的现象如下表．

| 实验序号 | 磁场方向 | 导体棒ab运动方向 | 灵敏电流计指针偏转情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向下 | 向上 | 不偏转 |
| 2 |  | 向下 | 不偏转 |
| 3 |  | 向左 | 向右偏 |
| 4 |  | 向右 | 向左偏 |
| 5 | 向上 | 向上 | 不偏转 |
| 6 |  | 向下 | 不偏转 |
| 7 |  | 向左 | 向左偏 |
| 8 |  | 向右 | 向右偏 |

(1)实验时通过观察____________来判断电路中是否产生感应电流；

(2)由实验可知，闭合电路中的部分导体在磁场中做________运动时，电路中产生感应电流．

(3)比较第4次和第____次实验可知，导体棒运动方向相同时．感应电流的方向与磁场的方向有关．

(4)比较第7次和第8次实验可知____________________________________.

专题十八电与磁真题篇

1.D   2．D

3．C解析：A.同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，故A错误；B.电动机工作时将电能转化成机械能，故B错误；C.发电机是利用电磁感应的原理制成的，故C正确；D．地磁场的北极在地理的南极附近，故D错误，故选C．

4．A解析：地球本身是一个大磁体，司南是用天然磁石磨制成的勺子，即其实质就是一块磁铁，在地球的磁场中受到磁力的作用，其静止时其勺柄指向南方，即指南的南极用S表示；地理上的南极是地磁的北极，故①②正确，③④错误，故选A.

5．A解析：A.由安培定则可知，电磁铁的左端为N极、右端为S极，故A正确；B开关S₁闭合，当滑片P向右滑动时，滑动变阻器连入电路中的电阻变大，电路中的电流变小，由电磁铁的磁性减弱，故B错误；C.由电磁铁的磁性减弱时，右边电路中的指示灯明显变暗，说明右边电路的电流变小了，巨磁电阻的电阻变大了，即巨磁电阻的阻值随磁场的减弱而增大，故C错误；D．开关S₁和S₂同时闭合，滑片向左移动，滑动变阻器连入电路中的电阻变小，电路中的电流变大，由电磁铁的磁性增强，指示灯变亮，故D错误，故选A.

6．C   7．C   8．C

9．南；增强．

10．S；增多，

解析：(1)由图看出，电流从电磁铁下端流入，依据安培定则，四指顺着电流方向，大拇指应向下握住电磁铁，所以下端为N极，钉帽一端的磁极为S极．

(2)滑动变阻器的滑片P向左移动时，连入电路的电阻变小，电路中的电流变大，电磁铁的磁性增强，电磁铁吸引的大头针数目将增多．

11．N；正；强．

解析：(1)已知通电螺线管左端为S极，右端为N极，根据磁极间的相互作用可知，小

磁针A端为N极，B端为S极，伸出右手，四指弯曲指示电流的方向，大拇指所指的方向即螺线管的右端为通电螺线管的N极，则电流从a端流入，所以a为正极，b端为负极；(2)滑动变阻器滑片向右移动时，接入电路中的电阻变小，电流变大，通电螺线管的磁性将增强．

12.电流；平行；电流的磁效应．

解析：在奥斯特实验中，开关闭合时，即当导线中有电流通过时，发现导线下面的小磁针发生偏转，说明通电导体周围存在着磁场；奥斯特讲课时突发奇想，在沿电流方向的导线下方放置一枚小磁针，保证导线和小磁针能平行放置进行实验，接通电源后发现小磁针明显偏转，电流的确能使磁针偏转，这种现象称为电流的磁效应．

13．解：如图所示．

14．(1) 90；(2)A、B端；

(3)当温度达到100℃时，据甲图可知，此时的电阻是50Ω，继电器线圈的电阻为150Ω，所以该电路的电流是：，所以其大于28 mA，故恒温箱不处于工作状态；

(4)变大；

15．(1)灵敏电流计指针是否偏转；(2)切割磁感线；(3)8；(4)感应电流方向和导体棒运动方向有关．