拓展训练 2020年中考物理专题分类卷  专题十六 电功率（模拟篇）

一、选择题

1．下列家用电器中，正常工作一小时耗电接近1.2 kW·h的是    (  )

A．空调    B．家用排风扇  C．电视机    D．台灯

2．对于下图中电能表的各种数据，下列说法不正确的是(    )

A．此电能表适用于电流方向1秒钟改变100次的交流电路

B．同时使用的用电器总功率不能超过2 200 W

C．仅将一只灯泡单独接入家庭电路，10分钟后电能表的转盘转25转，此灯泡的功率为30W

D．若将甲灯“PZ220-15”和乙灯“PZ220-40”串联接入家庭电路，则甲灯更亮一些

3．如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S闭合后，滑片P向右滑动时    (    )

A．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变暗

B．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变亮

C．灯泡的实际功率减小

D．灯泡的实际功率增大

4．如图所示，是分别通过甲、乙两段导体的电流和导体两端电压的图线，如果将甲、乙两导体并联后接在同一电路中，则甲、乙导体各自消耗的电功率的比值：为 (    )

A．5:2    B．2：5    C．4：25    D．25：4

5．把一个电灯与一个滑动变阻器串联接到电压恒为8V的电源上，用一个电压表测滑动变阻器的电压．当滑动变阻器的滑片P由一个位置移动到另一个位置时，电灯的电功率由16 W变成了4W，若电灯的电阻不变，则电压表的示数可能    (    )

A．由4V变为6V    B．由3V变为6V

C．由3V变为5V    D．由2V变为4V

6．将一只标有“6V  6W”的灯泡与一定值电阻串联后接到电压为6V的电源上，定值电阻消耗的功率为1W，假设灯丝电阻不随温度而改变，则此时    (  )

A．灯泡消耗的功率小于5W

B．灯泡消耗的功率大于5W

C．灯泡与定值电阻消耗的总功率为6W

D．灯泡与定值电阻消耗的总功率为7W

7．如图所示，烧杯中盛有质量相等的纯水和煤油，通电一段时间后（液体均不沸腾），发现两只温度计示数上升得相同，不考虑热损失，则电阻R₁、R₂的大小关系是   (    )

A．R₁＞R₂   B．R₁＜R₂   C．R₁=R₂   D．无法确定

8．如图所示，若甲、乙两表都是电压表，当开关S闭合后，R₁消耗的电功率为P₁，两表示数之比：=5：3；当开关S断开后，若甲、乙两表都是电流表，两表示数分别为和，R₁、R₂消耗的电功率分别为和．则（多选）    (    )

A.:=2 : 3       B.:=2 : 5

C.:=2 : 3       D.P₁:=4 : 25

二、填空题

9．某学校教室共使用了1 000盏额定功率为40 W的日光灯，每天正常照明8小时，每月（按20天计算）消耗电能____度，如果将日光灯换成10 W的节能灯，每月教室照明用电可节省电能____度．

10. 如图所示，电路中，闭合开关后，滑动变阻器滑片P向左移动时，电压表的示数将____（选填“变大”“变小”或“不变”）；如果电压表示数为2.5 V，电流表示数为0.3 A，则小灯泡的功率为____，1 min它消耗的电能是____．

11. 某个用电器上标有“6V”字样，已知它的电流随电压变化的图象如图所示．根据该图象，可以求出：该用电器的电阻是____Ω，它的额定功率是____W．

12.电热水器是利用________原理工作的．小明家的电热水器工作一段时间后突然停止工作，小明检查发现接电热水器的电源线坏了，于是他新买了一根较细的电源线换上，一段时间后发现新换的电源线外皮很烫还散发出塑料烧焦的气味，这是因为________________________，如果该电路中导线的总电阻为0.5Ω，100 s内导线上产生的热量为5000 J，则导线的实际功率为____W.

三、实验探究题

13.小强在进行“测定小灯泡的电功率”的实验，已知电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5 V，他已连接了部分电路，如图1所示，请你接着完成下列步骤：

(1)用笔画线代替导线，将图1的电路连接完整．

(2)连接电路时，开关S应当处于____状态，闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于______（选填“左端”或“右端”）．

(3)连接好电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电流表有示数，电压表的示数为0，则出现故障的原因可能是________________________．

(4)故障排除后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片P到某一位置，电压表的示数如图2所示，为了测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向____端移动．

(5)当小灯泡正常发光时，电流表的示数如图3所示，则电流表的示数为____A，小灯泡的额定功率是____W.

14.某同学做“测量小灯泡电功率”的实验时，连接了如甲图所示的电路，实验前观察小灯泡的螺旋套上标有“2.5 V”字样．

(1)要完成甲图的电路连接，电压表应选择连接____（选填“0～3 V”或“0～15 V”）的量程．

(2)在闭合开关前，变阻器的滑片应放在____端．（选填“左”或“右”）

(3)闭合开关，移动变阻器的滑片，使电压表的示数为____V时，小灯泡正常发光，此时电流表表盘如乙图所示，电流表的示数是____A，则小灯泡的额定电功率是____ W.

(4)向左移动变阻器滑片，会看到灯泡变____（选填“暗”或“亮”）一些，这说明灯泡的实际功率与灯泡____有关系.

四、计算题

15. 如图为一台两挡式电热水器的内部简化电路，S为温控开关，当S接a时电路中的电流为5A；当S接b时电路消耗的电功率为22 W．求：

(1)R₁的电阻；

(2)高温挡时电路消耗的电功率；

(3)在低温挡工作10 min，电流通过R₂产生的热量．

模拟篇

1．A解析：该用电器正常工作，其额定功率：；

四个选项中，空调的功率约为1.2 kW，排风扇功率约为40 W，电视机的功率约为100 W，台灯的功率约为40 W，故该用电器是空调，故选A.

2．C解析：A频率为50 Hz的交变电流，周期T=0. 02 s，一个周期内电流方向改变2次，所以在1s时间内电流方向改变100次，故A正确；B.同时使用的用电器总功率P=U=220 V×10 A=2200 W，故B正确；    C．电表的转盘在10分钟内消耗的电能W=kW·h×25=0.01kW·h，该灯泡的电功率=0.06 kW=60 W，故C错误；D.灯泡甲的电阻为：≈3227Ω，灯泡的电阻为：=1210Ω，所以R₁＞R₂；因为两灯串联电路中，电流相等，根据P=I²R可知，实际功率与电阻成正比，所以>，即甲灯消耗的功率大．因为灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以甲灯最亮，故D正确．故选C．

3．C解析：当滑片右移时，滑动变阻器接入电阻增大，故由欧姆定律可得电路中电流减小，即电流表示数变小；由U=IR可知，灯泡两端电压减小，即电压表示数减小由P=UI可知，灯泡的实际功率减小，故灯泡变暗．故选C．

4．B解析：由图象可知，通过两电阻的电流和电阻两端的电压成正比，即两电阻为定值电阻，由图象可知，当= =4 V时，=0.4 A，=1.0 A，根据欧姆定律可得两电阻的阻值分别为：，；所以，： =10 Ω：4Ω=5：2，

将甲、乙两导体并联后接在同一电路中，由并联电路的电压特点可知，两导体两端的电压相等，根据可得，甲、乙消耗电功率的比值：，故选B

5．A解析：如图所示电路，

设电灯的电功率由16W变成了4W时，电路中的电流由I₁变为I₂，电灯的电阻不变，则，解得：I₁= 2I₂，因电灯的电阻保持不变，则电灯两端的电压关系为U₁=2U₂；

A.当电压表原来的示数为4V时，电灯两端的电压U₁=8 V-4 V=4 V，当电压表的示数为6V时，电灯两端的电压U₂=8 V-6 V=2 V，符合U₁=2U₂，故A正确；B当电压表原来的示数为3V时，电灯两端的电压U₁=8 V-3 V=5 V，当电压表的示数为6V时，电灯两端的电压U₂=8 V-6 V=2 V，不符合U₁=2U₂，故B不正确；C．当电压表原来的示数为3V时，电灯两端的电压U₁=8 V-3 V=5 V，当电压表的示数为5V时，电灯两端的电压U₂=8 V-5 V=3 V，不符合U₁=2U₂，故C不正确；D．当电压表原来的示数为2V时，电灯两端的电压U₁=8 V-2 V=6 V，当电压表的示数为4V时，电灯两端的电压U₂=8 V-4 V=4 V，不符合U₁=2U₂，故D不正确。故选A.

6.A解析：灯泡额定电压是6V，额定功率是6W，根据公式可知，灯泡与电阻串联后电路总电阻大于灯泡电阻，灯泡与电阻串联后接在6V电路中，电路消耗的总功率小于灯泡的额定功率6W，已知定值电阻消耗的功率为1 W，所以灯泡消耗的实际功率一定小于6 W-1 W=5 W，故A正确，BCD错误．故选A.

7．A解析：∵，，水与煤油的质量m相等，

∴由Q=cm，可知，

∵通过两电阻的电流I与通电时间t相等，，

∴由，可知，，故选A

8．BD解析：当S闭合，两电阻串联在电路中，电压表甲测量的是电阻R₁和R₂两端的总电压，电压表乙测量的是电阻R₂两端的电压，则： =5：3，

∵串联电路各处的电流相等，用电器分担的电压之比等于阻值之比，

∴；；当S断开，两电阻并联在电路中，电流表甲测量的是通过电阻R₂的电流，电流表乙测量的是干路中的总电流，

∵并联电路中各支路两端的电压等于电源电压，即U₁：U₂=1：1；

，故，，，

则:；．故选BD.

9．6 400；4 800.

解析：(1)由可得，日光灯每月消耗的电能： ；(2)改用节能灯后节约的电能：ΔP=(P₁-P₂)t=(40×10⁻³kW-10×10⁻³kW)×1000×8h×20=4800 kW·h =4800度．

10.变大；0.75 W；45 J．

解析：由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流．(1)闭合开关后，滑动变阻器滑片P向左移动时，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，∵，∴电路中的电流变大，∵U=IR，∴灯泡两端的电压变大，即电压表的示数变大；(2)小灯泡的功率：P=UI=2.5 V×0.3 A=0. 75 W；1 min消耗的电能：W=Pt=0. 75 W×60 s=45 J．

11. 60；0.6

解析：由图可知，当U=6 V时，通过的电流I=0.1 A，

由欧姆定律可得用电器的电阻：=60 Ω，用电器上标有“6V”字样，是指用电器的额定电压为=6 V，其额定电流为=0.1 A．用电器的额定功率：=6 V×0.1 A=0.6 W.

12.电流的热效应；新买的较细的电源线的电阻比正常的电源线的电阻大得多，在相同时间内电流产生的热量多；50.

解析：(1)电热水器是利用电流的热效应原理工作的；(2)电炉丝与电源线串联，他新买了一根较细的电源线换上，电阻比正常的电源线的电阻大得多，由可知，较细的电源线在相同时间内电流产生的热量多，使导线发热，同时还散发出塑料烧焦的气味．(3)导线的实际功率．

13．(1)如图所示；(2)断开；右端；(3)灯L(或电压表)被短路；(4)左；(5)0.2；0.5

解析：(1)电压表应与灯泡并联，由于灯泡的额定电压为2.5 V，所以电压表可选择0～3 V的量程，滑动变阻器已接了下面一个接线柱，再连接上面任意一个接线柱即可，如图所示：

(2)连接电路时，为防止电路中电流过大，开关S应当处于断开状态；由于滑动变阻器接了下面的左边一个接线柱，所以在闭合开关前，滑片应移至最右端，使其阻值最大；(3)电流表有示数，说明电路中未发生断路，又小灯泡始终不亮，且电压表的示数为0，可见是灯泡或电压表短路造成的；(4)由题图2知，电压表的量程为0～3 V，分度值为0.1V，所以示数为1.5 V，低于额定电压，所以滑动变阻器应减小阻值减少分得的电压，所以滑片应向左移动；(5)由题图3知，电流表的量程为0～0.6 A，分度值为0.02 A，所以示数为0.2 A；则P=UI=2.5 V×0.2 A=0.5 W.

14．(1)如图所示；0～3 V；(2)左；(3)2.5；0.2；0.5；(4)暗；两端电压（或通过的电流）．

解析：(1)灯泡的螺旋套上标有“2.5 V”字样，说明小灯泡的额定电压为2.5 V，所以电压表选择0～3 V的量程；(2)由图知，滑动变阻器下面接的是右边一个接线柱，所以在闭合开关前，变阻器的滑片应放在最左端；(3)小灯泡正常发光，两端的电压应为2.5 V；根据实际情况，电流表的量程应0～0.6 A，分度值为0.02 A，所以电流表的示数为0.2 A；则P=UI=2.5 V×0.2 A=0.5 W；(4)由图知，向左移动变阻器滑片，滑动变阻器的阻值变大，电路中的电流变小，灯泡两端的电压变小，灯泡变暗，可得灯泡的实际功率与灯泡的电流、电压有关．

15.解：(1)当S接a时，电路为R₁的简单电路，电热水器处于高温挡位，根据欧姆定律可得：；

(2)高温挡时电路消耗的电功率：=220 V×5 A=1100 W；

(3)当S接b时，两电阻串联，电热水器处于低温挡位，电路中的电流：，

电路中的总电阻：．

∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

∴,

工作10 min电流通过R₂产生的热量：.