拓展训练 2020年中考物理专题分类卷  专题十七 生活用电

《真题篇》

一、选择题

1．(2017·天津)在家庭电路中，从进户开始要顺次安装下列元器件再接用电器，其先后次序正确的是    (  )

A．电能表、保险装置、总开关    B．电能表、总开关、保险装置

C．保险装置、电能表、总开关    D．总开关、电能表、保险装置

2．（2018·泰州）如图所示的家庭电路中，有两个器件连接错误，它们是(  )

A．闸刀开关和带开关的灯泡

B．带开关的灯泡和带熔丝的二线插座

C．带开关的灯泡和三线插座

D．闸刀开关和三线插座

3．（2016·淄博）安全用电越来越被人们所重视，符合安全用电要求的做法是 (    )

A．用湿手插拔电热器的插头

B．多个大功率用电器同时用一个插座

C．家庭电路中，把开关接在零线和灯泡之间

D．使用试电笔时，手指触碰笔尾的金属帽

4．(2018·乌鲁木齐)为了确保用电安全，下列做法错误的是    (    )

A．不接触低压带电体，不靠近高压带电体

B．更换灯泡、搬动电器应断开电源开关

C．不弄湿用电器，不损坏绝缘层

D．发生电器火灾应立即泼水救火

5．（2017·滨州）下列关于生活用电的说法正确的是    (    )

A．家庭电路中开关接在火线或零线上都可以

B．当保险丝熔断后，可以用铜丝代替

C．使用测电笔时，手不要接触笔尾金属体，以免触电

D．发生触电事故时，应立即切断电源

6．（2018·天津）在使用图所示的插线板时发现：只有在开关闭合时，指示灯才能发光，插孔才可以提供工作电压；即使指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压，图中插线板电路连接符合上述现象及安全用电要求的是    (    )

A             B             C              D

7．(2018·福建)家里一盏电灯突然熄灭，用试电笔（又名“测电笔”）分别测试电路中的a、b、c、d四点（如图所示），只有测a点时氖管发光，若电路中只有一处故障，则故障可能是  (    )

A．进户零线断路    B．灯泡L断路

C．开关S接触不良    D．导线cd断路

8．(2018·武汉)一种试电笔的构造如右图所示，下列关于它的作用和使用描述正确的是    (    )

A．试电笔可用来测试物体是带正电还是带负电

B．试电笔通常也用来检查电气设备的外壳是否带电

C．使用时手指不能碰到金属笔卡

D．使用时人不会触电是因为试电笔氖管中的氖气不会导电

二、填空题

9．(2017·威海)炎炎夏日，同时使用过多的大功率用电器往往会引起空气开关“跳闸”，其原因是_________，请写出一条安全用电的注意事项：________．

10.（2016·东营）家庭电路触电事故都是人体直接或间接接触________线造成的；带有金属外壳的家用电器要使用三孔插座，目的是为了让金属外壳与________相连，不致对人造成伤害．

11．（2015·绵阳）小瑞想在家里安装一盏照明灯，他设计的电路如图所示，图中虚线框A和B应接入开关或电灯，则开关应装在虚线框________中，图中三孔插座的插孔________（选填“a”“b”或“c”）应与地线相连．

12.（2016·烟台）洗衣机、电冰箱等用电器需要使用三线插头，其中一条接________(常标有L)，一条接________ (常标有N).第三条标有E，标有E的导线和用电器的________相连．

三、综合题

13. (2018·内江)请在图中用笔画线代替导线正确地将电灯、开关和插座接入家庭供电电路．

14．（2015·大庆）现代化的生活已经离不开电了，电在工厂、电在学校、电在商场……电也在我们的生活中，如图是家庭电路的组成示意图．请你完成下列填空题：

(1)图中用电器B正常工作时电压是________V;

(2)正确捏住测电笔，且使笔尖插入图中插座A的________（选填“左”或“右”）孔，可以观察到氖管发光；

(3)螺口灯的螺旋金属一定要接在________线上．

15．(2016·广州)如图甲是家用插线板．

(1)在乙图画出插线板内部开关和两插座的连线，并接入家庭电路，要求：①插线板上的开关可同时控制两插座的通、断；②开关接通时两插座都能提供220 V电压．

(2)把“220 V  1100 W”的电暖气插入插座，在额定电压下工作：

①流过电暖气的电流多大？

②电暖气的电阻多大？

③电暖气多少小时消耗2.2 kW·h的电能？

④电暖气通过导线连到电路，为什么电暖气工作时放出大量热，而与其连接的导线却几乎不发热？

(3)该插线板允许通过最大电流为10 A，通过计算分析，插线板能否让“220 V  750 W”电吹风与上述电暖气同时工作？

四、解答题

16.（2018·山西）小明在家学习时遇到这样的情况：刚把台灯的插头插入插座中，就听到“啪”的一声，家里的所有用电器都停止了工作．经检查保险丝烧断了，请你用所学的物理知识解释保险丝烧断的原因．

专题十七生活用电真题篇

1．B解析：电能表的测量整个家庭消耗电能的多少，一定安装在最前面．总开关控制整个电路，为了检修电路比较方便，要安装的电能表的后面．电路中电流过大会熔断保险丝，为了更换保险丝比较方便，保险盒安装在总开关的后面，故B正确．故选B.

2．C解析：(1)进户线进入用户，首先接入总开关，总开关的后面接入保险丝，保险丝只在火线上接一根，不是为了节省，而是为了更安全．当保险丝熔断后，家庭电路和火线断开，防止触电事故的发生，图中总开关和保险丝连接正确；

(2)开关控制灯泡时，火线首先进入开关，然后进入灯泡顶端的金属点，零线直接进入灯泡的螺旋套，开关既能控制灯泡，又能在灯泡损坏后断开开关，切断火线，安全的更换灯泡，图中带开关的灯泡连接错误；

(3)两孔插座左孔接零线，右孔接火线，当插座上进入大功率的用电器时，还要在火线上串联一根保险丝．这样在电流过大时，能自动切断电源，起到保险作用，图中连接正确；

(4)三孔插座的上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线．有金属外壳的用电器插入三孔插座，可以防止由于金属外壳的用电器漏电造成触电事故的发生，图中连接错误．故选C.

3．D解析：A.水是导体，湿手不能插拔插头．否则会触电，故A错误；B．电源电压一定，多个大功率用电器同时工作总功率会过大，由P=UI可知，会引起电流过大，易引发火灾，故B错误；C.从安全用电的角度分析，把开关接在火线和灯泡之间，故C错误；D.使用测电笔时，手必须接触笔尾的金属体，故D正确，故选D．

4．D

5．D解析：A家庭电路的开关应该装在火线上，这样可防止断开开关后用电器仍带电，故A错误；B.铜丝的熔点高，用铜丝代替保险丝，在电流异常升高到一定的高度的时候，不能自身熔断切断电流，起不到保险作用，故B错误；C．用测电笔时，手必须要接触笔尾金属体，这样才能使测电笔发挥作用，故C错误；D．如果发生触电事故，应立即切断电源，然后施救，绝对不能用手将触电人拉开，否则可能使救人者触电，故D正确．故选D．

6．A   7．C   8．B

9．总功率过大；不要同时使用大功率用电器.

解析：(1)根据可知，在电压一定时，大量的用电器同时使用会使电路的总功率过大，干路总电流过大，引起空气开关“跳闸”. (2)安全用电的注意事项：不要同时使用大功率用电器（不要用湿手碰开关、有金属外壳的用电器要使用三脚插头等）．

10．火；大地，

解析：家庭电路中，人体触电原因是人体直接或间接接触火线，用电器的金属外壳一定要接地，避免用电器金属外壳漏电时发生触电事故．

11.B；b．

解析：开关应接在灯与火线之间，这样开关断开后，电灯就与火线断开，因此开关应接在B处；根据三孔插座的正确接法可知，a应与零线相连，c应与火线相连，b与地线相连．

12.火线；零线；金属外壳．

解析：家庭电路中，带有金属外壳的用电器和大功率用电器要使用三线插头，其中一条接火线，常标有L，一条接零线，常标有N．第三条标有E，标有E的导线和用电器的金属外壳相连，最终与大地相连．

13．如图所示．

14．(1) 220；(2)右；(3)零．

解析：(1)图中用电器B为灯泡，其正常工作时电压是220 V;

(2)插座的左孔为零线，右孔为火线，正确捏住测电笔，使笔尖插入图中插座A的右孔，可以观察到氖管发光；

(3)螺口灯的螺旋金属一定要接在零线上，而灯泡顶端的金属点要接在火线上．

15.解：(1)根据家庭电路的连线规则和用电器的使用原则，连接电路如下图；

(2)①因为则；

②电暖气的电阻为；

③消耗2.2kW·h电能的时间为；

④虽然导线和电暖器串联，电流相等，但是电暖器的电阻远远大于导线电阻，相同时间内，由焦耳定律可知，电暖器工作时放出大量的热，而与其连接的导线却几乎不发热；

(3)电吹风正常工作时的电流为≈3.4 A，

电吹风和电暖器是并联电路，因此总电流为：

=5 A+3.4 A=8.4 A<10 A，

因此，可以让电吹风和电暖器同时工作．

16．电路发生了短路，电路中电阻很小，家庭电路的电压220 V一定，根据可知，电路中的电流很大．根据可知，通电时间和保险丝的电阻一定时，通过电路电流大，保险丝产生的热量多，温度急剧升高，达到保险丝的熔点，保险丝烧断．