2020年人教版高中化学必修二   第五章  第三节   无机非金属材料

知识点 2．硅和二氧化硅

(1)晶体硅的物理性质：晶体硅是一种带有①____的灰黑色固体，导电性介于

②____之间，是良好的③____材料，高纯度硅广泛应用于信息技术和新能源技术等领域。

(2)粗硅的制备：用碳还原二氧化硅制备粗硅，反应的化学方程式是④____。

(3)二氧化硅用来生产光导纤维。光导纤维的通信容量大，抗干扰性能好，传输的信号不易衰减，能有效提高通信效率。

判断正误，正确的画“√”，错误的画“×”。

1．制水泥、玻璃的共同原料是石灰石    (    )

2．传统无机非金属材料陶瓷、水泥、玻璃的主要成分都是硅酸盐    (    )

3.Si和SiO₂都可用于制造光导纤维    (    )

4．晶体硅熔点高、硬度大，故可用于制作半导体材料    (    )

5．普通玻璃、石英玻璃、水泥、玛瑙都属于硅酸盐产品    (    )

①金属光泽②导体和绝缘体③半导体④

1．√生产水泥的主要原料是石灰石、黏土，生产玻璃的原料是纯碱、石灰石、石英砂。

2.√ 陶瓷、水泥、玻璃的主要成分都是硅酸盐。

3．×  Si可用于制造半导体，用于制造光导纤维。

4．×  晶体硅熔点高、硬度大与制作半导体材料没有因果关系。

5．×  石英玻璃，玛瑙的主要成分是，不属于硅酸盐产品。

破疑典例

(★★☆)晶体硅是一种重要的非金属材料，制备纯硅的主要步骤如下：

Ⅰ．高温下用碳还原二氧化硅制得粗硅；

Ⅱ．粗硅与干燥HCl气体反应制得SiHCl₃：；

Ⅲ．SiHCl₃与过量H₂在1 100℃反应制得纯硅。已知SiHCl₃能与H₂O强烈反应，在空气中易自燃。请回答下列问题：

(1)第Ⅰ步制备粗硅的化学方程式为________。

(2)粗硅与HCl反应完全后，经冷凝得到的SiHCl₃(沸点33.0℃)中含有少量(沸点57.6℃)和HCl(沸点84.7℃),提纯SiHCl₃采用的方法为____。

(3)用SiHCl₃与过量H₂反应制备纯硅的装置如图(热源及夹持装置略去)：

①装置B中的试剂是____，装置C中的烧瓶需要加热，其目的是____。

②装置D中发生反应的化学方程式为____。

破疑典例

(1)   (2)蒸馏

(3)①浓硫酸   使滴入烧瓶中的SiHCl₃汽化②

解析  (1)高温下,SiO₂和C反应生成Si和CO,反应的化学方程式为。

(2)沸点不同的液体可以采用蒸馏的方法分离,SiHCl₃、SiCl₄和HCl的沸点不同，所以可以采用蒸馏的方法分离。

(3)①为防止SiHCl₃与H₂O强烈反应，需要用干燥剂干燥氢气，浓硫酸具有吸水性且不和氢气反应，所以可以作干燥剂；升高温度能使SiHCl₃汽化，从而使SiHCl₃和氢气在装置D中反应。

②D中发生反应。