拓展训练 2020年中考物理专题分类卷  专题十六 电功率（真题篇）

一、选择题

1．(2017·临沂)小明用两个不同的白炽灯做“探究串联电路的电流特点”实验时，发现一个灯泡较亮而另一个灯泡较暗，则较亮的灯泡    (  )

A．电阻小    B．灯丝粗    C．电流大    D．功率大

2．(2018·福建)新的国家标准对延长线插座配用电缆的导线横截面积要求进行了修改，额定电流16 A的延长线插座，导线最小标称横截面积由1 mm²提升到1.5 mm²，增大导线横截面积的目的是    (  )

A．增大导线的电阻    B．减小通过导线的电流

C．增大导线的电压    D．减小导线发热的功率

3．(2017·连云港)智能手机在现代生活中的作用越来越重要，频繁的使用会导致它的电能消耗很快，当手机“电量”所剩无几时，通常可以将其设置成“省电模式”来延长使用时间，这是通过以下哪种方式实现的    (  )

A．增大电池电压    B．增加总功率

C．减小总功率    D．降低散热能力

4．（2018·内江）将规格为“2.5 V  0.3 A”的小灯泡L₁和规格为“3.8 V  0.3 A”的小灯泡L₂串联，接在3V的电源上，下列判断正确的是    (    )

A．L₁的电阻大于L₂的电阻    B．L₁的亮度比L₂的亮度更小

C．两只灯泡都正常发光    D．两只灯泡实际功率相等

5．（2017·兰州）甲、乙两灯分别标有“6V  3W”和“6V  6W”字样，先将两灯串联后接在电压为U的电路中，甲灯的功率为P₁；再将两灯并联后接在同一电压下，乙灯的功率为P₂．两次灯泡均安全，忽略温度对灯丝电阻的影响，则P₁：P₂为    (    )

A．9：2    B．2：9    C．4：9    D．1：9

6．（2016·黑龙江）如图所示，闭合开关后，电流表A₁、A₂的示数比为1：4，则下列说法正确的是    (  )

A．通过R₁、R₂的电流之比是1:4      B．R₁、R₂两端的电压之比是3：1

C．R₁、R₂的阻值之比是1:3           D．R₁、R₂的电功率之比是1：3

7．(2016·丹东)如图，电源电压为6V不变，电流表量程为“0～0.6 A”，电压表量程为“0～3 V”，滑动变阻器为“20Ω 2 A”，灯泡L标有“3V  0.9W”字样（灯丝电阻不变）．为了保证电路中各元件安全，下列说法正确的是（多选）    (  )

A．滑动变阻器阻值的变化范围为0～20 Ω

B．电流表示数的变化范围为0.2 A～0.3 A

C．电路消耗总功率的变化范围为1.2 A～1.8 W

D．灯泡消耗功率的变化范围为0.4 A～0.9 W

8．（2018·武汉）如图所示，电源电压U保持不变，当开关S₂闭合、S₁和S₃断开，滑动变阻器的滑片在最右端时，电路的总功率为P₁，再将滑片滑至最左端，有一只电表的示数变为原来的；当开关S₁和S₃闭合、S₂断开，滑动变阻器的滑片从最右端滑至中点时，R₃的功率增大了0. 05 W，且滑片在中点时，电压表V₁的示数为U₁；当所有开关闭合，滑动变阻器的滑片在最左端时，电路的总功率为P₂，两只电流表示数相差0.3 A．已知P₁：P₂ =2：15，下列结论正确的是    (    )

A．P₂=5.4 W    B．U=12 V    C.U₁=6 V         D．R₂ =20Ω

二、填空题

9．(2018·德阳)两个发热电阻R₁：R₂ =1：4，当它们串联在电路中时，R₁、R₂两端的电压之比U₁：U₂=____；已知R₁=10 Ω，那它们并联在4V电路中后，两个电阻在100 s内产生的热量是____J．

10.（2017·成都）某款迷你电饭煲有加热和保温两档．其电路如图所示，已知R₁=88Ω，R₂ =2112 Ω．开关S置于____（选填“1”或“2”）时是保温挡，保温10 min产生的热量是____J．

11. (2016·天津)如图1，电源电压保持不变，闭合开关S，变阻器滑片P从a滑到b端的整个过程中，电流表示数与电压表示数U的关系如图2所示，由图象可知，R₁的阻值为____Ω；当电路中的电流为0.2 A时，R₁与R₂消耗的电功率之比为______．

12．(2018·绵阳)人类已进入智能化时代，小明家安装了空调智能控制系统，空调自动开启条件是：家中有人且室温等于或高于26℃．S₁和S₂是控制空调开启的两个智能开关，当家中有人时S₁自动闭合，家中没有人时S₁自动断开；当室温等于或高于26℃时S₂自动闭合，室温低于26℃时S₂自动断开，则控制空调开启的电路示意图是图甲和图乙中的______．已知小明家某天室内温度变化情况如图丙所示，当天8 h～12 h和14 h～18 h家中没有人，空调的额定电压是220 V，额定功率是1 kW，则这台空调当天消耗的电能是______kW·h．

三、实验探究题

13．（2017·白银）“测小灯泡额定电功率”的实验中，提供的器材有：电压恒为4.5 V的电源，额定电压为2.5 V的待测小灯泡，电阻约为10 Ω，电流表(0～0.6 A，0～3 A)，电压表(0～3 V，0～15 V)，开关和导线若干．还有标有“10 Ω 2 A”的滑动变阻器A和标有“5 Ω 1A”的滑动变阻器B．

(1)若小明设计电路如图甲所示，请选择合适的量程，并用笔画线代替导线将图甲的实验电路图连接完整；

(2)本实验选择的滑动变阻器是______（选填“A”或“B”）；

(3)当滑动变阻器的滑片P移到某一位置时，观察到电压表示数如图乙所示，根据所选正确量程，其示数为 ______V；

(4)为了测量小灯泡额定功率，此时应该将变阻滑的滑片P向______（选填“A”或“B”）移动，当电压达到小灯泡额定电压时，小灯泡正常发光，电流表的示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为______W.

(5)小明综合分析实验数据发现，灯泡越亮时灯丝的电阻越大，说明灯丝的电阻____________.

14.（2018·河北）用如图甲所示的装置探究“电流通过导体产生的热量与电流的关系”，相同烧瓶内装满了煤油．

(1)烧瓶中装入的煤油是________（选填“导体”或“绝缘体”）．

(2)请根据实物电路，在虚线框内画出对应的电路图．

(3)为达到实验目的，选用的两电阻丝R₁与R₂的阻值应____，通过R₁的电流______通过R₂的电流．

(4)通电一段时间后，乙烧瓶中玻璃管内液面上升的高度较大．说明______________________.

(5)小红用如图乙所示的装置，进一步探究“电流通过导体产生的热量与电流的关系”．经多次实验测量，收集实验数据，绘制了烧瓶中玻璃管内液面上升的高度h与电流的关系图象，根据焦耳定律可知，图乙中能正确反映h-关系的是____．

【拓展】用可以计算电流通过任何用电器产生的热量，能用计算通过任何用电器产生的热量吗？请用实例说明原因．_______________________________________

_______________________________________________________________________________

四、计算题

15.（2018·长沙）如图L₁、L₂是规格分别为“6V  6W”、“3V  2.7W”的小灯泡，将它们连在如图的电路中，电源电压恒定不变，当只闭合S时，L₂正常发光．（不计温度对灯泡电阻的影响）求：

(1)电源电压；

(2)灯泡L₁的电阻R₁

(3)当S、S₁都闭合时，10 s内电流做的总功．

专题十六  电功率

真题篇

1．D解析：因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以，较亮灯泡的电功率较大，故D正确；因串联电路中各处的电流相等，所以，通过两灯泡的电流相等，故C错误；由可知，较亮灯泡的电阻较大，故A错误；因导体的电阻只与导体的材料、长度、横截面积有关，其材料相同时，导体越长、横截面积越小，电阻越大，所以，白炽灯的材料和长度相同，较亮灯泡的电阻较大，灯丝较细，故B错误．故选D．

2．D

3．C解析：当手机“电量”所剩无几时，即W一定，由可得，W=Pt，要延长使用时间t，则减小总功率P，因此手机的“省电模式”来是通过减小总功率的方式来延长使用时间的．故选C

4．B  5．B

6．D解析：由电路图可知，R₁与R₂并联，电流表A₁测R₁支路的电流，电流表A₂测干路电流．

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过R₁、R₂的电流之比：，故A错误；

因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，R₁、R₂两端的电压之比是1:1，故B错误；

由可得，R₁、R₂的阻值之比：，故C错误；

由P=U可得，R₁、R₂的电功率之比：，故D正确，故选D．

7．BCD解析：由电路图可知，滑动变阻器R与灯泡L串联，电压表测灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流．

(1)由P=U可得，灯泡正常发光时的电流：，

因串联电路中各处的电流相等，且电流表的量程为0～0.6 A，滑动变阻器允许通过的最大电流为2A，所以，电流表的最大示数为=0.3 A，此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，灯泡消耗的电功率0.9 W最大，电路消耗的总功率最大，由可得，灯泡的电阻和电路的总电阻分别为：，，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，滑动变阻器接入电路中的最小阻值：，滑动变阻器的电阻允许调节的范围是10Ω～20 Ω，故A错误；该电路的最大功率：；

(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电流表的示数最小，电路消耗的功率和灯泡消耗的功率最小，此时电路中的电流：，所以，电流表示数的变化范围是0.2 A～0.3 A，故B正确；灯泡消耗的最小功率：,

所以，灯泡消耗功率的变化范围为0.4 W～0.9 W，故D正确；电路消耗的最小功率：，所以，该电路消耗的总功率的变化范围为1.2 W～1.8 W，故C正确．故选BCD.

8．A

9．1：4；200．

10．2；13200．

解析：开关接1时，电阻R₂被短路，电路中只有R₁=88Ω；开关接2时，电阻R₂和R₁串联接入电路中，电路的总电阻为R=R₁+R₂=88Ω+2112Ω=2200Ω；在电压不变的情况下，根据公式可知，开关接2时功率小，为保温档；保温10 min产生的热量为：×600 s=13200 J．

11．10；2:1．

解析：由电路图可知：R₁与R₂串联，电压表测量电阻R₁两端的电压，电流表测量串联电路的电流；(1)根据图象可知：电阻R₁两端电压U₁=1 V时电流=0.1 A，由可得，定值电阻=10 Ω；

(2)由电路图可知：当滑片P位于b端时，电路为R₁的简单电路，此时电路中的电流最大，电压表测电源的电压，由图象可知，电路中的最大电流0.3 A时，电压表的示数为3V，即电源的电压为3V，当电路中的电流为0.2 A时，根据图象读出电阻R₁两端电压=2 V，根据串联电路的总电压等于各电阻两端的电压之和可知：R₂两端电压=U-=3 V-2 V=1V；R₁与R₂消耗的电功率P₁：P₂=： =U₁：U₂=2：1．

12．甲；5．

13．(1)如图所示；

(2)A；(3)2；(4)B；0.5；(5)随温度的升高而增大．

14．(1)绝缘体；(2)如图所示；(3)相等；小于；(4)在电阻和通电时间相同的条件下，电流越大，导体产生的热量越多；(5)A；不能，因为用计算出来的是电路产生的总功，而总功除了用电器产生的热量，另外一部分可能转化为其他能量，例如电风扇电路产生的总功一部分转化为电热，一部分转化为机械能．

15．解：(1)U= =3 V；

(2)=6 Ω；

(3)此时：，=2.7 W

则总功率：P=+=4.2 W

10 s内做的总功:W=Pt=4.2 W×10 s=42 J．