拓展训练 2020年浙教版科学九年级上册 专项综合全练（二）

电功率及有关计算

1．如图1是某种汽车质量测试仪（俗称地磅）的工作原理图，电源电压保持不变，压力传感器的电阻会随着受到的压力的增加而减小，汽车开上踏板，质量显示表的指针就会显示出待测汽车的质量。下列关于测试仪的说法正确的是 (    )

图1

A．作用在B点的力为动力，图中的ABO是一个省力杠杆

B．质量显示表是用电压表改装而成的

C．质量显示表表盘上的刻度值越往右越小

D．汽车质量越大，电路消耗的总功率越大

2．如图2所示，是创新小组设计的汽车油量显示仪的电路原理图，其中电源电压恒定为6V，定值电阻R₀为5Ω，油量表实质上是量程为0~3 V的电压表。R为压敏电阻，其电阻值与油箱中油量的关系如下表所示。下列说法中正确的是 (    )

图2

A．油箱中油量增多时，压敏电阻尺的阻值变大

B．电压表示数为3V时，油箱中的油量为50 L

C．油箱中油量为20 L时，R₀两端的电压为1.5 V

D．油箱中油量减少时，电路消耗电能的总功率变大

3．如图3电路中，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑片P移到滑动变阻器的b端时，电压表的示数为8伏，10秒内电流通过定值电阻R₁做功为20焦；当滑片P移到滑动变阻器的中点时，电压表的示数为6伏。下列结果正确的是 (    )

图3

A．电源电压为14伏

B．滑动变阻器尺的最大阻值为8欧

C．滑片在b端时，电流表示数为0.75安

D．电路先后两次消耗的总电功率之比为2:3

4．图4甲是小灯泡中的电流随它两端电压变化的图像。将此灯泡接入图乙所示电路中，闭合开关S后，小灯泡实际功率为1 W;再闭合开关S₁后，电流表示数变化了0.1 A，则电源电压为_________V，此时电路消耗的总功率是___________W。

图4

5．某兴趣小组利用图5甲装置探究电流热效应的影响因素，实验步骤如下：

图5

①将阻值为10欧和20欧的电阻丝分别置于A、B两个盛满煤油的烧瓶中，按图甲所示连接电路。

②闭合开关，将滑动变阻器的滑片移至某一位置，记录此时电流表的读数I。通电一段时间，记录A、B烧瓶的玻璃管内液面的变化高度分别为△h₁、△h₂。

③断开开关，直至玻璃管中的液面降回各自初始位置。

④闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使电流表的读数为21。当通电时间与步骤②相同时，记录A、B烧瓶的玻璃管内液面的变化高度分别为△h₃、△h₄，实验数据如表。

(1)步骤②中的电流表示数如图乙所示，此时电流为_________安。

(2)本实验通过设计串联电路来研究电阻对电流产生热量的影响，可以控制哪些变量相同？__________。

(3)小明认为：只要选择“△h₁、△h₂、△h₃、△h₄。”四个量中的某两个量进行比较，就能说明“对电流产生热量多少的影响，电流比电阻更大”，请比较这两个量的大小关系：____。

6．在3D打印笔中装入塑料条，接通电源，等待一段时间后即可挤出热融的塑料，塑料在空气中迅速冷却变成特定的形态（如图6甲）。其内部电路如图乙，R₁、R₂是相同的PTC发热电阻。单个PTC的电阻与温度的关系如图丙。

(1)打印笔工作时，PTC电阻发热，塑料受热会逐渐变软变稀。可见，塑料__________ （选填“是”或“不是”）晶体。

(2)打印笔工作有快、慢两挡。快挡打印时，图中开关S₁应处于_______状态，若此时温度为250℃，打印笔的电功率是多少？

(3)打印笔正常工作时的温度能自动稳定在250℃左右，结合图丙信息，说明理由。

图6

7．有一种挂式电热水器内部简化电路如图7所示，该热水器设有高、中、低三挡，已知电热丝R₁=55Ω，高挡加热功率为1 100 W，电热转化效率为80%，水的比热容为4.2x10³J/( kg．℃)。求：

(1)将2 kg水从20℃加热到75℃需要吸收多少热量？

(2)用高挡将2kg水从20℃加热到75℃需要多少时间？

(3)只闭合S、S₂时，电热水器的电功率是多少？

图7

8．小峻家中有一个浴足盆，其部分铭牌信息如图8甲所示，图乙为浴足盆的工作电路，R₁、R₂均为电热丝，当开关S接a、b触点时，浴足盆的挡位不同。求：

(1)额定加热电流：

(2)R₁和R₂的阻值各为多少欧？

(3)在用电高峰期，小峻关闭家中其他用电器，只让浴足盆通电，使其处于加热状态1 min，电能表（如图丙所示）的圆盘转了30转，则浴足盆加热的实际电功率为多少瓦？

9．如图9甲为某型号豆浆机示意图，将黄豆和清水放入杯体，经过如图乙“三次加热、二次打浆”的工序，可制作可口的豆浆。

(1)若豆浆机“加热”时功率为1 000瓦，“打浆”时功率为200瓦。则按图乙工序完成一次豆浆制作，需消耗多少电能？

(2)为了防止豆浆过少导致“干烧”和豆浆过多导致“溢浆”，小明设计了如图丙所示的电路，是两个完全相同的电磁铁，和分别是安装在“防溢浆”水位和“防干烧”水位下方的压敏电阻，其阻值随压力的增大而减小。只有当豆浆液面处在“防干烧”和“防溢浆”水位之间时，电热丝才能工作。（假设电磁铁对衔铁的吸引力不会随距离的改变而改变，不考虑衔铁的弹力和重力）

①当液面高度为h₀时，闭合电路中的开关S，电磁铁吸住衔铁，此时压敏电阻的阻值分别为和，请比较两者的大小关系：____。

②已知压敏电阻R。的阻值随液面高度h的变化曲线如图丁所示，请结合的变化曲线画出压敏电阻的阻值随液面高度h变化的大致曲线，并在图中横坐标上标出“防干烧”水位h₁和“防溢浆”水位h₂。

专项综合全练（二）

电功率及有关计算

1．D  由图可知，杠杆ABO的支点在O点，压力的力臂小于A端压杆对杠杆支持力的力臂，则此杠杆为费力杠杆，A错误；由电路图可知，质量显示表串联在电路中，应为电流表改装而成.B错误；根据杠杆的平衡条件可知，两力臂不变，汽车质量越大，压力传感器受到的压力越大，电阻越小，由知，质量显示表的示数越大，刚此质量显示表的指针偏转角度会随着质量的增加而增大，C错误；压力越大，压力传感器电阻越小，由可知，该电路消耗的总功率越大，D正确。

2．C由表中数据可知，油箱中油量增多时，压敏电阻R的阻值变小,A选项错误；电源电压恒为6V，当R₀两端电压为3 V时，R两端电压也是3V，因此，R=R₀=5Ω，从表中可看出此时油箱中的油量为40L，B选项错误；油箱中的油量为20 L时，R’=15Ω，由，可知,1.5V,C选项正确；由表可知，油量减少时R的阻值变大，电路的总电阻变大，总电压为6V，不变，由可知，电路消耗的总功率变小.D选项错误。

3．D  电路中电阻R，和滑动变阻器串联，当滑片在b端时，当滑片在中点时，解得u= 12伏。滑片滑到b端时电压表测量的是滑动变阻器两端的电压，电阻R₁的功率为，根据公式．R₁=。综上可得滑动变阻器的最大值R=16Ω。滑片在b端时的电流为，选项A、B、C错误：先后两次定值电阻R₁两端的电压分别为4 V和6 V，即电路中的电流之比为2：3，根据公式P=UI,电路中的总功率之比为2：3．选项D 正确。

4．答案  2   1.2

解析  由图像知，当小灯泡的功率为l W时，对应的电压U₁=2 V．电流I₁=0.5 A，则电源电压U=2 V；再闭合开关S₁，小灯泡与电阻并联，干路电流为0.5 A+0.1 A=0.6 A，此时电路消耗的总功率P=UI=2 V×0.6 A=1.2 W。

5．答案  (1)0.24  (2)电流和通电时间  (3)△h₃>△h₂

解析(1)由图可知，电流表选用的是0~0.6 A量程，分度值为0.02 A，根据指针位置可得电流I=0.24 A；

(2)本实验通过设计串联电路来研究电阻对电流产生热量的影响，可以控制电流和通电时问相同；

(3)m Q=I²Rt可知，对电流产生热量多少的影响，电流比电阻大，所选择的两个量应该是△h₂和△h₃，这两个量的关系是△h₃>△h₂。

6．答案  (1)不是  (2)闭合  80 W  (3)当温度超过250℃时，电阻增大，功率减小，产热减慢，温度下降；当温度低于250℃时，电阻减小，功率增大，产热加快，温度上升。

解析(1)打印笔工作时，PTC电阻发热，塑料受热会逐渐变软变稀，没有一定的熔点，所以塑料不是晶体；(2)由电路图可知，开关S闭合，当S₁断开时，电路只有R₁工作，电阻较大，根据可知，此时电路消耗的功率较小，为慢挡；当S₁合时，两电阻并联，总电阻最小，根据可知，此时总功率最大，为快挡。由图丙可知，温度为250℃时，单个发热电阻的阻值为l 210 n，则单个发热电阻的功率，因为R₁、R₂是相同的PTC发热电阻，所以打印笔的电功率=2P=2x40 W=80 W；

(3)见答案。

7．答案(1)4.62x10⁵J   (2)525 s   (3)220 W

解析  (1)水吸收的热量=cm( t-t₀)=4.2x10³ J/(kg．℃)×2 kgx(75℃-20℃)=4.62x10⁵J；

(2)由可得，消耗的电能：

，

由可得，需要的加热时间：

；

(3)由电路图可知，闭合S、S₁、S₂时，R₁与R₂并联，电路的总电阻最小，电路的总功率最大，热水器处于高挡，此时电热丝R₁的功率，因电路的总功率等于各用电器功率之和，所以，电热丝R₂的功率P₂= -P₁=1100 W-880 W= 220 W;只闭合S、S₂时，电路为R₂的简单电路，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，电热水器的电功率为220 W。

8．答案  (1)4 A    (2)429Ω    55Ω    (3)600 W

解析(1)正常加热时的电流

(2)

(3)用电高峰期浴足盆加热的实际电功：

浴足盆加热的实际电功率

9．答案(1) 9.12x10⁵J

(2)①    ②如图所示

解析(1)由图乙可知，加热时间t₁=8min+2 min+5 min：

15 min= 900 s，打浆时间t₂=0.5 nlin+0.5 min=l min=60 s．

由得，豆浆机加热消耗的电能：

W₁=P₁t₁=1 000 Wx900 s=9x10⁵J,

豆浆机打浆消耗的电能：

W₂=P₂t₂=200 Wx60 s=1.2x10⁴J,

则完成一次豆浆制作需消耗的电能：

W=W₁+W₂=9x10⁵J+1.2x10⁴J=9.12x10⁵J.

(2)①当液面高度为h₀时，闭合电路中的开关S，电阻与电磁铁串联，与串联，然后再并联，电磁铁吸住衔铁，说明电阻所在支路的电流较大，电阻所在支路的电阻较小，因为是两个完全相同的电磁铁，即线圈电阻相等，所以，此时压敏电阻的阻值的大小关系：。

②当杯体内液面高度h<h₁时，豆浆机处于“防干烧”状态，电热丝所在电路不工作，此时压敏电阻的阻值<,电阻所在支路的电流较大，电磁铁吸住弹性衔铁，动触点与静触点分离；当杯体内液面高度h₁≤h≤h₂时，电热丝所在电路工作，此时压敏电阻的阻值>，电阻所在支路的电流较大，电磁铁吸住弹性衔铁，动触点与静触点接触；当杯体内液面高度h>h₂时，豆浆机处于“防溢浆”状态，电热丝所在电路不工作，此时压敏电阻的阻值<，电阻所在支路的电流较大，电磁铁吸住弹性衔铁，动触点与静触点分离；综上所述，压敏电阻的阻值随液面高度h变化的大致曲线如图所示。